海南师范大学货物（服务）项目采购申请表

（50万元及以上）

申购单位：外国语学院                     2024年09月10日

联系人：苏海文                     联系电话：13976078478

| 资产名称 | 品牌规格型号 （主要参数） |  | 数量 | 预算单价 （元） | 预算总额（元） | 购置方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 新增 | 更新 |
| （国际语言服务教研一体化实验室） 行为观察记录分析系统 | 品牌：Noldus（诺达思） 型号：The Observer XT ★01、系统自带N-Linx协议，可以实时获取面部表情分析系统和无线多导生理仪数据。 02、支持用户自定义感兴趣的行为编码，并通过编码体系来实现行为观察的结构化和系统化；行为编码系统为：观察对象组、行为动作编码组、动作的描述语组，例如动作幅度值、动作方向属性、行为属性描述等；结构化：可任意将观察对象与动作组进行组合、或将动作组与动作描述语进行组合。 03、支持实时观察和离线观察方式；系统支持连续采样、瞬时采样、以及二者结合的采样方式。 04、系统最大支持250个观察对象进行实验，一次实验最长观察时间达500小时，以及40个独立变量，最大观察对象及行为的组合为5000组。 05、系统可以管4理路视频的播放和同步录制视频信号输出。支持以下格式视频文件：MPEG-4 DivX, MPEG-1, MPEG-2, DV-AVI YOB, 非压缩AVI。 06、支持点状行为和持续时间类型的行为记录，持续行为可区分为互斥行为组和开始／结束行为组。 ★07、支持通过两种方式实现外部数据的完全同步整合功能：即同步启动外部数据采集设备调用程序，手动微调程序调用延迟相；和通过向外部数据采集设备传送标记信号，实现自动调整。 08、支持并兼容各种保存格式为*·txt格式数据的设备，以及能接收on/off信号和（时间编码）time code信号的数据采集设备，如眼动仪数据、面部表情分析数据、多导生理仪数据等。 09、通过外部数据模块，可以同步通讯，支持面部表情分析系统和无线多导生理仪数据同步。 10、在数据分析时拥有以下几种数据筛选及统计选择功能：组统计 (Grouping) , 事件统计(Event）, 族数据分析(Nesting); 支持4路视频的画面实时切换功能。 11、在数据可视化中，对感兴趣的焦点视频支持录制功能，并支持视频的回放，可选择不同等级的回放模式。 12.、在数据可视化中，可以将分析结果进行可视化图形显示，支持柱状图显示，条状图显示，并以不同的颜色显示不同的行为数据。 13、在导出界面，支持选择导出原始行为的数据和分析数据，保存时可选择*.xls 表格文件或*·txt 文本文件。 14、可输出不同行为数据的各种统计参数：次数；最短时间：最长时间： 平均时间；总时间；标准偏差；标准误差；频次；比例；潜伏期。 ★15、系统可以进行序贯分析，分析特定行为发生时，该行为的前后行为发生的频率。 16、系统可以进行可靠性分析，包含内部检验和外部检验。 ★17、系统可以深度分析外部数据，即可以对外部数据进行筛选、过滤、比较。 |  | 1 | 360000 | 360000 | √ |  |
| 面部表情分析系统 | 品牌：Noldus（诺达思） 型号：FaceReader ★01、支持中、英文操作界面。 02、可以全自动识别和分类七种基本表情：高兴(happy),悲伤(sad), 生气(angry), 惊讶(surprised), 害怕(scared), 厌恶(disgusted),轻蔑（contempt）, 另外还可以区分没有表情(neutral state)的状态。 03、支持三种素材来源方式：分析视频文件格式为MPEG1, MPEG2, XviD, DivX4, DivX5, DivX6等；网络摄像头实时分析；分析图片文件格式为*.jpg, *.bmp, *.png等。 ★04、采用主动外观模型（Active Appearance Model）基础，利用面部肌肉不低于500个的位置特征点来计算和分类面部表情。 ★05、具有深度学习模型（Deep Face Model），利用深度神经网络（Deep neural network）算法，能够在复杂环境下分析面部表情，即哪怕部分面部是被隐藏的，例如被试穿戴口罩也可以有效的测出表情信息。 06、支持数据同步协议， 如TTL信号、 N-linx协议等， 可以进行数据同步。 ★07、拥有多个表情识别数据库，且必须包含通用表情分析模型、亚洲人表情分析模型。 ★08、能够对不同人之间表情常态差异进行校正，对每个人建立不同的基线。 09、当有多人分析结果时，可以进行组统计结果分析，可以生成柱状图。 10、可以识别出嘴巴和眼睛， 并检测嘴巴和眼睛的打开或闭合情况；记录眉毛的位置， 如提起、 正常、 降下。 11、能够跟踪头部朝向并测定注视方向（前、上、下、左、右，左上、右上、左下、右下）。 12、具有视频质量状态临界线条，可以显示当前视频或图片中的人脸质量状态。 ★13、具有API开发接口，面部表情分析结果可以被其他程序实时访问，可使其它程序对被试者的情绪进行反馈。 14、可以导出原始数据和统计分析数据，导出格式为*.xls 或 *.txt 文件。 ★15、可以自动识别被试的年龄，性别，是否穿戴眼镜等变量信息。 16、可分析电影院或其它暗环境下的面部表情，使用红外摄像机即可。 17、配备刺激呈现工具，刺激呈现功能以图片、视频等为刺激源，可以本地局域网调用。 18、自带t检验功能，具备数值组统计分析功能，具备时序组统计分析功能。 ★19、可以分析面部的20个微表情动作单元，每一个动作单元均能给出不同程度的测量数据。 20、支持视频文件批处理分析功能。 ★21、能自定义表情,比如假笑、疼痛、眨眼等。 |  | 1 | 270000 | 270000 | √ |  |
| 无线生理测量设备 | 品牌：Biopac 型号：MP160 ★01、主机具有模拟通道数16个，模拟输出通道2个，数字输入/输出通道16个。 02、可达到400KHz的采样率（合计），A/D分辨率为16Bits, (A/D为模数转换，模拟信号转换为数字信号）。高分辨率对应信号采集更加准确和真实。 ★03、支持N-linx通信接口类型，可联网工作，支持实验室局域网内远程操控， 完成数据采集。 04、主机为16通道，支持多个主机进行串联扩展，最多可以扩展至64通道。 ★05、记录主机与放大器直接相连，中间无需电缆，减少了线圈对数据的干扰，无线传输距离为10米，即发生器距离记录主机的距离为10米。 06、具有I/0功能数字接口，即双向输入/输出，通道数为16个。 07、放大器输入/输出的电压范围为：±10V, 精度:≥O.003%。 08、配置采集分析软件，可以采集分析心电参数（心率变异性、功率谱），肌电（平均整流值、均方根、频率和功率），皮电（皮肤电导水平、皮电反应振幅及大小、皮电抬高时间、皮电反应类型、皮电反应阀值）等人体生理数值。 09、软件中可以显示的通道数为60个。支持选择信号触发功能，如选择外触发或内触发，可计算dp/dt, 最大值， 最小值，平均值，峰值，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换， 面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图、数学计算，位移、自动峰值探测， 可以自动识别心电图各波段， 分析心率变异、数据可存为多种格式：edf、excel、TXT等格式。 10、发生器和放大器之间采用低功率2.4GHz 双向数字射频发射技术，有效距离为10米， 能保证信号传输的质量及低能耗，续航时间长。 11、采用无线双向射频发射技术进行生理信号实时遥测记录，被试者只需佩带信号发射器，无负重感，便携性好，佩带简便。 12、配置软件具有数据同步功能，支持The Observer XT等人因常用分析软件数据，在呈现各类刺激时同步自动标记生理信号。 |  | 1 | 360000 | 360000 | √ |  |
| 遥测式视线数据采集设备 | 品牌：Tobii 型号:Tobii Pro Spectrum 1200 主要参数： 一、数据采集设备硬件参数 1、准确度：≤0.3°，精确度：≤ 0.01°（需提供制造商出具的测试报告）, 头动范围：宽*高42*26cm（距离75cm）, 操作距离：55-75cm ★2、采样率：≥1200Hz ★3、硬件结构：组合式遥测型,专用显示器带有专用的旋钮式数据采集设备接口，可快速安装到数据采集设备上，自带高低可调的VESA支架，兼容其它尺寸的显示设备 4、显示设备尺寸：≥23.8” 5、分辨率：≥1920*1080px显示比例：16:9 6、响应速度：≤5ms 7、接口不少于：DVI，VGA，HDMI、DP、USB 8、内置扬声器：≥1.0W+1.0W 9、传感器配置：双传感器 ★10、追踪技术：配备明瞳和暗瞳两组光源，明瞳和暗瞳自适应追踪，双眼采集 11、眨眼补偿时间：1帧（立即） 12、带有外置设备同步接口（TTL），同步时间精度≤50 µs 13、系统整体延迟≤2 ms 14、支持人类、非人灵长类动物（猴科、猩猩科）追踪模式 15、提供专用的中文界面的刺激呈现设备参数设置工具，用于使用外接刺激呈现设备时的参数设置，如投影仪、场景摄像机或移动设备屏幕。 ★16.制造厂商提供的针对本项目和产品的授权和中国大陆的售后质保函，如果制造商在中国有分公司，必须出具制造商在中国分公司出具的授权与售后质保函 二、数据采集分析软件参数 1、集实验设计、数据采集和数据分析功能于一体，提供原厂正式授权软件，软件授权采用在线管理机制，可以安装在任何符合配置要求的计算机上使用 2、多时间轴实验设计，采用灵活的拖放式可视化操作界面 3、支持基于屏幕、场景摄像机、外部刺激呈现设备和穿戴式设备实验项目 4、支持的刺激物格式：jpeg, png, bmp, gif, mp4, avi，网页、屏幕录制、文本 5、支持刺激物通过时间、按键、点击、注视四种形式推动实验进程 6、支持键盘按键行为记录和鼠标点击行为记录，并提供对应的统计指标 7、提供婴幼儿专用校准模式并附带多媒体校准素材库 8、支持实时查看注视点数据，提供操作员分屏专用界面，方便控制实验与实时监测实验过程 8、支持可视化呈现校准结果，提供以度数、像素和毫米为单位的准确度与精确度结果 10、提供TOI（时间片段）序列分析功能，可自定义任意时间片段的起点与终点，提供多方式参照对象定义时间 ★11、提供注视点坐标数据与眼睛瞳孔数据可视化波形，与记录数据可同一界面同步呈现播放 ★12、提供I-VT（角速度阈值判定）过滤算法，附带Attention（注意）和Fixation（注视）两种预设过滤器标准，同时支持6种自定义参数设置：插值，降噪，角速度，过滤器，注视点合并，忽略过短的注视点 ★13、支持Assistive Mapping（自动辅助映射）算法，将动态刺激物的眼睛数据自动叠加到静态图像坐标系，获得多记录整合的可视化结果和统计指标提取 14、提供静态与动态的热点图、注视轨迹图、蜂群图等可视化结果呈现与导出 15，支持静态兴趣区和动态兴趣区的创建与编辑，并支持使用兴趣区分组，得到基于兴趣区或兴趣区组的统计指标 16、可提供基于fixation(注视)，Saccade（眼跳）,Visit(访问)，Glance（扫视），Mouse Click（鼠标点击）等行为相关的定量统计指标数据，统计指标可以按照Interval-base（基于时间片段），AOI-base（基于兴趣区对象），Event-base（基于行为事件）和Excel格式自动计算并导出数据。 17、支持文本刺激物的字、词、句兴趣区自动创建及阅读专用统计指标提取 18、支持发送TTL同步信号，可自定义事件标记值 19、可提供多种坐标系下的原始数据，包括注视点坐标，注视方向，瞳孔位置，瞳孔大小等信息。 注：“★”为必须满足的关键技术参数 |  | 1 | 585000 | 585000 | √ |  |
| 脑电ERP采集分析设备 | 品牌：Neuroscan 型号：8050 技术参数： 1、放大器系统技术参数 ★1.1 放大器：64通道脑电和至少4对双极导联和2个额外导联（记录水平眼电，垂直眼电，乳突参考，心电等）。放大器以每64通道为一个单元，且至少可以升级到512通道。512导同时采集，每个通道采样速率≥20000Hz，能在核磁下采集数据。 ★1.2噪声≤0.5μVpp，输入阻抗≥10GOhm，共模抑制比≥110 dB。 ★1.3放大器具有AC与DC两种采集方式，可分别用于低频和高频信号采集，具有核磁同步时钟,只需接专用帽子就可以在核磁下采集数据，无需更换放大器。最小信号分辨率，AC状态下≤0.003μV/bit，DC状态下≤0.024μV/bit；输入范围，DC状态下±400mV，AC状态下±995μV。 ★1.4放大器具备两种接口，同时具备电极帽系统接口，以及64导插口（每个插口独立分开），可根据需要自行选择插口使用桥式电极和鳄鱼夹导联线记录脑电，支持选配临床脑电图软件，同时可以在不更换放大器的基础上，可以通过软件升级及增配传感器实现睡眠障碍分析。 ★1.5支持在非屏蔽室环境下准确记录脑电信号。 1.6放大器A/D数模转换率≥24bit 1.7数据同步盒：同时支持至少3个并口/串口设备同步。 ★1.8设备具有CFDA、FDA、CE认证。 2、电极帽系统 2.1 兼容导电膏电极帽与盐水电极帽，均能保证头皮输入阻抗≤5KOhm。 2.2电极帽上面标注了所有电极的名称，单个电极可以单独取下插入放大器面板，便于快捷定位。 3、刺激与采集软件 3.1 刺激软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片等不同类型的实验程序； 3.2连续或分段采集； 3.3放大器、刺激生成系统、脑电采集（包括输入阻抗测试）等均由系统自动校准； 3.4在数据采集过程中所有事件均自动检测并记录，反应代码和刺激代码可以有效分离； 3.5软件自动校准，使刺激与记录严格同步； 3.6支持单极记录和双极记录脑电，可任意设置参考电极； 3.7可支持多人同步采集功能，可实现同一个软件至少8人同步数据采集功能； 4、分析软件 4.1在线进行脑电阻抗检测及数据分析；滤波（从傅氏变换到小波变换）、数据重组；脑电频谱分析及时域特征分析、叠加平均；PCA/ICA成分分析；在线数据转接到Matlab； 4.2支持2D和3D脑电地形图（时域及频域特征），并可实时呈现； 4.3根据实验和研究需求进行数据滤波、数据重组、去除眼电干扰及伪迹剃除； 4.4可进行事件相关的脑电位、频谱、相干/同步分析； 4.5可以用ASCII码读入和输出数据； 4.6提供宏命令，使得批处理更简单，即可以一键式完成操作。 5、 分体式模块化架构，配套电刺激模块， 5.1.输入通道≥2通道； 5.2.输出参数的允许误差：不小于±5%； 5.3.具有增、减按钮，开始前或暂停治疗状态下能手动调节输出电流（步进式增大或减小）； 5.4.输出过程中能显示处方时间、处方电流、剩余时间、实时电流、电量大小； 5.5.具有电极阻抗检测功能，输出过程中能显示电极阻抗，能检测输出开路或输出阻抗过大等现象，并予以提示和停止输出； 5.6.软件功能能同时连接4个电刺激器； 5.7.软件中可实现缓升缓降设置以秒为单位，最大60秒，5秒为一档，最小为10秒，线性增加的方式。输出电流为不小于2mA，不小于0.1mA为一档；输出时间为1-30min，不小于1min为一档。 ★5.8.电刺激器可以实现4x1环形高精度刺激模式。 5.9.4x1模式下，中心电极的刺激极性可以根据用户的需求进行调整。 为保证产品质量需提供制造商或中国总代针对本项目的专项授权，以确保产品性能、质量以及售后服务。 配置要求： 1、64通道放大器：1个 2、信号控制盒模块：1个 3、配套电刺激模块：1个 4、三路同步扩展盒:1个 5、64导标准脑电电极帽：1顶 6、导电膏：1瓶 7、磨砂膏：1支 8、记录软件：1套 9、分析软件：1套 10、刺激软件：1套 11、数据呈现平台：2套 12、被试专用显示屏 1个 |  | 1 | 675000 | 675000 | √ |  |
| 总计 |  |  | 2250000 |  |  |  |  |
| 经费来源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购理由 |  | （必要性、场地用电可行性；明确资产领用人） 为了提升我院教学科研与新文科建设水平，拟建设国际语言服务教研一体化实验室--学习行为研究中心包括表情和生理采集观察记录分析系统（行为观察记录分析系统、面部表情分析系统、无线多导生理仪）、遥测式视线数据采集设备、脑电ERP采集分析系统。对于开展语言学，翻译认知心理学研究、教育心理学研究、使用复杂刺激材料的口笔译研究、神经语言学等探究和科研工作。 资产领用人： |  |  |  |  |  |
| 所在单位 资产管理意见 |  | 审核：同类资产保有量，原资产状况及处理情况，是否超标准配置。 审核人（签名）： 日期： |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见 |  | 单位负责人（签名盖章）： |  |  |  |  |  |
| 信息公开情况 |  | 已公示无异议£ 未公示£ |  |  |  |  |  |
| 经费落实情况及价格审核 意 见 |  | 财务处对经费落实情况及资产采购价格作出审核意见。 财务处负责人（签名盖章）： |  |  |  |  |  |

填表说明： 1.二级单位要加强源头管理，厉行节约，压实责任，落实校院二级管理制度；

2.二级单位需对申请采购资产的保有量、价格、配置标准等严格把关，因超标准购置等原因造成未能报增报账的责任由所在单位自负；

3.附项目预算经费审批单。